Załącznik nr 11

Dane techniczne istniejącej suwnicy 4,5 t przeznaczonej do demontażu:

Suwnica jednodźwigarowa produkcji BZUT  1963 r

Udźwig 4,5 T

Napięcie zasilania 500V

Rozpiętość mostu –suwnicy  10,640

Długość toru jazdy suwnicy ok.25mb.

Wysokość podestu suwnicy do stropu hali 550mm

Mechanizm jazdy  RAD II – Moc 1,1Kw   1400obr./min

Mechanizm podnoszenia wciągnik BZUT - RAD I – Moc 4,5kW  1450obr./min

Sterowanie z podestu roboczego - kaseta

Parametry oczekiwane nowej suwnicy o udźwigu 10t:

- Zasilanie suwnicy 400V/42V  - rozdzielnia na hali.

- Wymiana linii trakcyjnej ok. 25mb na firankę kablową na wózkach

- Sterowania z zastosowaniem falowników /płynny rozruch i zatrzymanie , zmniejszone zużycie energii/

- Zainstalowanie rozłączników na moście i przy zasilaniu suwnicy /poziom roboczy/

- Prędkość robocza jazdy suwnicy regulowana falownikowo.

- Prędkość dojazdowa suwnicy regulowana falownikowo.

- Prędkość podnoszenia robocza i mikroprędkość – regulowana falownikowo.

- Zainstalowanie kasety sterowej wiszącej na kablu sterowym oraz sterowanie radiowe/zgodne z obowiązującymi przepisami/.

- Sygnalizacja świetlna i akustyczna ruchu suwnicy.

- Zainstalowanie firanki kablowej wciągnika podnoszenia.

- Możliwość zdefiniowania obszaru zabronionego dla jazdy suwnicy.

- Pomiary elektryczne ochronne izolacji i skuteczności zerowania.

- Instrukcje , tabliczki ostrzegawcze , napisy.

- Wykonanie prób statycznych.

- Regulacja i rozruch suwnicy.

- Wykonanie dokumentacji techniczno - ruchowej.

- Odbiory urządzenia z udziałem U.D.T).

- Szkolenie obsługi suwnicy i służb serwisowych.

- Prędkość podnoszenia głównego min.5m/min.

- Prędkość jazdy suwnicy min. 40m/min.

- Prędkość jazdy wyciągarki min. 20m/min.

- Grupa Natężenia Pracy	II wg normy z 1979 roku.

- Wszystkie prędkości sterowane falownikowo – umożliwiając wolne i precyzyjne dojazdy.

Napięcie 400 V zostanie doprowadzone do hali prze Zamawiającego. Wykonawca określi warunki techniczne dla odpowiedniego podłączenia i zabezpieczenia instalacji elektrycznej suwnicy.