Nr sprawy: FZ/5740/SK/23/SN

WSTĘPNE ZAPYTANIE OFERTOWE z  dnia  16.01.2023r.

Szanowni Państwo,

Zwracamy się o przesłanie wstępnej oferty w celu ustalenia wartości zamówienia dla planowanego postępowania na dostawę elementów tworzących stanowisko badawcze w ramach projektu „Centrum Specjalizacji Technologicznych GIG (CST)”

Wykaz poszczególnych elementów tworzących stanowisko badawcze oraz ich specyfikacja techniczna znajdują się w załączniku nr 1. Wymagane jest, aby integralną częścią złożonej wstępnej oferty był podpisany załącznik nr 2 (oświadczenie RODO).

We wstępnej ofercie należy podać następujące informacje:

- cenę netto / brutto w PLN lub w innej walucie (cena ma obejmować wszystkie koszty związane z realizacją

zamówienia w tym koszty dostawy, koszty uruchomienia i instruktażu z obsługi i konserwacji urządzenia oraz

ewentualne koszty odprawy celnej); Zamawiający dopuszcza złożenie wstępnej oferty w innej walucie niż PLN (np. $, €). Dla celów porównania wstępnych ofert Zamawiający przeliczy wstępną ofertę złożoną w innej walucie niż PLN zgodnie ze średnim kursem NBP z ostatniego dnia składania wstępnych ofert;

- nazwę przedmiotu zamówienia, nazwę producenta, dane techniczne oraz typ/model (jeśli dotyczy);

- termin dostawy i uruchomienia;

- warunki przeprowadzenia instruktażu;

- warunki i okres gwarancji;

- warunki płatności.

Zamawiający dopuszcza możliwość założenia wstępnej oferty na poszczególne elementy / na pojedynczą aparaturę

Miejsce i termin składania wstępnych ofert: wstępną ofertę należy złożyć do końca dnia 19/01/2023r. drogą elektroniczną na adres e-mail: skolinska@gig.eu

Kontakt handlowy:

mgr Monika Wallenburg	- tel. (032) 259 25 47, e-mail: mwallenburg@gig.eu

mgr Sylwia Kolińska	- tel. (032) 259 25 55, e-mail:  skolinska@gig.eu

ZAPRASZAMY  DO  SKŁADANIA  WSTĘPNYCH  OFERT

Z  poważaniem,

Kierownik Działu Zamówień Publicznych i  Zakupów

mgr Monika Wallenburg

Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

„Centrum Specjalizacji Technologicznych GIG (CST)”

nr UDA-RPSL.01.01.00-24-03HC/19-00

w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020

Oś Priorytetowa I „Nowoczesna Gospodarka”

Działanie 1.1 „Kluczowa dla regionu infrastruktura badawcza”

Załącznik nr 1

Wykaz poszczególnych elementów tworzących stanowisko badawcze wraz z ich specyfikacją techniczną

Wagosuszarka

| Obciążenie (max) | 200g |
| --- | --- |
| Działka odczytowa (d) | 0,1mg |
| Zakres tary | -200g |
| Adiustacja | zewnętrzna |
| Max masa próbki | 200g |
| Zakres temperatury suszenia | max 160 °C |
| Dokładność odczytu wilgotności | 0,0001% |
| Powtarzalność pomiaru wilgotności | 0,05% (próbka około 2 g), 0,01% (próbka około 10 g) |
| Wyświetlacz | 5" pojemnościowy kolorowy panel dotykowy |
| Element grzewczy | promiennik poczerwieni |
| Sposób suszenia | standardowy, szybki, schodkowy, łagodny |
| Opcje zakończenia suszenia | ręczne, automatyczne, czasowe, definiowane |
| Funkcje dodatkowe | identyfikacja próbki |
| Zasilanie | ~230V 50Hz 230VA |
| Moc pobierana przez urządzenie | 6V |
| Moc elementu grzewczego | 450V |
| Temperatura pracy | +10-+40stopni C |
| Wymiary szalki | ø90mm |
| Masa z opakowaniem | Maksymalnie 7kg |
| Interfejs | 1×RS 232, USB-A, USB-B, Wireless Connection (opcja) |
| Max. wysokość badanej próbki | H=20mm |

Łaźnia wodna z wytrząsarką

| Obciążenie (Max) | Dane techniczne: - zasilanie: 230V, 50/60Hz - zakres temperatury : temperatura otoczenia + 5°C - 100°C - wahania temp.: ±5°C - liczba rzędów: 2 - liczba stanowisk: 6 - pojemność: maks. 20l - moc: 1500W - wymiary maks. wewnętrzne komory: 485 × 330 × 125mm - temperatura otoczenia: 5~40°C - wilgotność względna: mniej niż 85% |
| --- | --- |
| Wymiary platformy | maks. 400x500 mm |
| Działka odczytowa (d) | 10g |
| Działka legalizacyjna | *1g |
| Zakres tarowania | 10g |
| Zakres tarowania | -60kg |
| Powtarzalność | 2g |
| Liniowość | 3g |
| Klasa | III |
| Temperatura prac | -10 ÷ +40°C |
| Czas ważenia | <3s |
| Jednostki masy | g, kg, ct, lb, oz, ozt, gr, dwt |
| Wyświetlacz | LED wysokość cyfr min. 18mm |
| Interfejsy | RS232C, opcje: USB_B, LAN, Wi-Fi, RS485, WY progowe, WY analogowe, gniazdo pendrive’a |
| Zasilanie | sieciowe: ~230V 50Hz 8VA lub zasilacz: ~230V/12V lub akumulator |
| Stopień ochronny (miernik/czujniki) | IP40 / IP65 |

Wytrząsarka laboratoryjna orbitalna

| Max obciążenie [g] | 3000 g |
| --- | --- |
| Prędkość obrotowa [rpm] | 0 - 200 |
| Sposób pracy | orbitalny |

Mobilne stanowisko badawcze zawierające zestaw sond umożliwiających pomiary in situ

| Parametr | Parametr pH, mV, tlen rozpuszczony (stężenie, nasycenie, ciśnienie parcjalne, BZT), Przewodność (opór właściwy, zasolenie, TDS), temperatura, mętność, głębokość |
| --- | --- |
| Sondy IDS | tak |
| Ilość kanałów uniwersalnych | 3 |
| Pamięć | ręczna: 500 zestawów automatyczna: 10 000 zestawów |
| Rejestrator danych | ręczny/interwałowy |
| Interfejs | USB-A, Mini USB-B |
| Wyświetlacz | kolorowy, graficzny |
| Zasilanie | zasilacz z funkcją ładowarki, 4 akumulatory NiMH (AA), USB |
| Klasa | IP 67 |
| Komputer przenośny typu laptop do gromadzenia danych pomiarowych kompatybilny ze złączami sondy | Parametry: Taktowanie procesora [GHz]2.3 - 4.6 liczba rdzeni 8, Pojemność dysku SSD [GB]1000Wielkość pamięci RAM [GB]32Częstotliwość pamięci RAM [MHz]3200Typ pamięci RAMDDR4 Karta graficzna NVIDIA GeForce RTX 3080 Pamięć karty graficznej 8 GB, komunikacja wi-fi złacza usb typ c i typ 3.0, czytnik kart pamięci micro sd Przekątna ekranu [cal] 15.6, rozdzielczość ekranu 2560 x 1440 |

Termoblok

| Zakres temperatury | od 20°C poniżej temperatury otoczenia do 95°C |
| --- | --- |
| Zakres regulacji temperatury | od 4 do 95°C |
| Rozdzielczość wyświetlacza | 0,1°C |
| Jednorodność temperatury (w 37°C) | ±0,55°C |
| Stabilność temperatury (w 37°C) | ±0,15°C |
| Programowanie | pamięć 10 programów po 10 kroków każdy |
| Timer | od 1 minuty do 99 godzin i 59 minut lub praca ciągła |
| Moc grzejna | 200 W |
| Moc elementu Peltier’a | 160 W |
| Wymiary zewnętrzne maksymalne (szer. x gł. x wys.) | 25 x 34x 17 cm |
| Waga | do 5 kg |
| Wymagania otoczenia | 2 do 60°C; 10 do 80% wilgotności względnej |
| Zasilanie | 230V; 50/60Hz; 2A |

Fluorymetr

| Wymiary przyrządu maksymalne (szer. x gł. x wys.) | (14 cm x 25 cm x 5,5 cm) |
| --- | --- |
| Waga maksymalna | 750g |
| Zakres dynamiczny | 5 rzędów wielkości |
| Czas przetwarzania | ≤5 sekund/próbkę |
| Źródła światła | Niebieska dioda LED (maks. ~470 nm), Czerwona dioda LED (maks. ~635 nm) |
| Filtry wzbudzenia | Niebieski 430–495 nm, Czerwony 600–645 nm |
| Filtry emisji | Zielony 510–580 nm, Czerwony 665–720 nm |
| Detektory Fotodiody | możliwość pomiaru w zakresie 300–1000 nm |
| Czas nagrzewania | <35 sekund |
| Dysk | USB 4 GB |
| Komora na próbki | Mieści jedną probówkę |

Nr sprawy: FZ/5740/SK/23/SN                                                                                                    Załącznik nr 2

OŚWIADCZENIE RODO:

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:

- administratorem danych osobowych WYKONAWCY jest:

Główny Instytut Górnictwa, Plac Gwarków 1, 40 - 166 Katowice,

- inspektorem ochrony danych osobowych w Głównym Instytucie Górnictwa  jest Pani: mgr Katarzyna Kareł, 
e-mail: gdpr@gig.eu,

- dane osobowe WYKONAWCY przetwarzane będą na podstawie art. 6, ust. 1 lit. c RODO w celu związanym 
z niniejszym wstępnym zapytaniem ofertowym,

- odbiorcami danych osobowych WYKONAWCY będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja, dotycząca niniejszego wstępnego zapytania ofertowego,

- dane osobowe WYKONAWCY będą przechowywane przez okres 4 lat,

- w odniesieniu do danych osobowych WYKONAWCY decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;

- WYKONAWCA posiada:

- na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych dotyczących WYKONAWCY,

- na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania danych osobowych WYKONAWCY,

- na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych 
z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18, ust. 2 RODO,

- prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy WYKONAWCA uzna, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO,

- WYKONAWCY nie przysługuje:

- w związku z art. 17, ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;

- prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;

- na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania danych osobowych WYKONAWCY jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

.............................................................			.............................................................

Miejscowość, data 					             Podpis