- 6 odbiorników GNSS

- 6 anten GNSS

- 6 zestawów montażowo – instalacyjnych wraz z routerami obsługującymi transmisję danych 
do GIG przez okres 5 lat

- 1 pakiet oprogramowania biurowego umożliwiającego postprocessing danych pomiarowych 
i tworzenie baz danych

- Montaż 6 zestawów stacji GNSS

- Instruktaż i wsparcie techniczne obsługi serwisowej i aktualizacji oprogramowania

- Dostępu do sieci stacji referencyjnych dla 6 urządzeń

- Parametry techniczne odbiorników GNSS

| Śledzone sygnały: | GPS: L1 C/A, L2C, L5, L2 P(Y) – z możliwością matematycznego dekodowania kodu precyzyjnego P w przypadku włączenia systemu zakłóceń aktywnych AS GLONASS: L1, L2C lub L2C/A, L2P, L3 GALILEO: E1 lub L1 CBOC, E5a, E5b, E5ab, E6 Beidou: B1, B2, B3, B1C, B2A, B2B Dodatkowo: Możliwość równoczesnego śledzenia sygnałów na trzech częstotliwościach z satelitów GPS Co najmniej 550 kanałów do śledzenia sygnałów GNSS |
| --- | --- |
| Dokładność wyznaczenia pozycji z pomiarów RTK z pojedynczej stacji (wektor <30km) | Hz: ± 8 mm + 1 ppm V: ± 15 mm + 1 ppm |
| Interfejs | 2 porty komunikacyjne szeregowe (gniazdo lub wtyk DB9) o komunikacji dwukierunkowej wbudowany w obudowę odbiornika Port Ethernet 1 gniazdo RJ45 realizujące interfejs Ethernet + Power over Ethernet 1 port USB Wyjście PPS Gniazdo antenowe TNC |
| Pamięć wewnętrzna odbiornika | Pamięć odbiornika realizowana jako pamięć wewnętrzna lub wymienna karta pamięci (SDHC. Pamięć nie może być realizowana jako pamięć zewnętrzna (dysk zewnętrzny, pendrive, itp) podpięta do portu USB odbiornika Automatyczne nadpisywanie danych obserwacyjnych w przypadku zapełnienia pamięci |
| Rejestracja danych obserwacyjnych | Możliwość rejestracji obserwacji w interwałach 1, 5, 30 i 60 sekund Zapis w formacie binarnym producenta Możliwość ustawienia długości zapisywanych plików co najmniej jako pliki jedno- i 24-godzinne Możliwość zdalnego pobrania plików obserwacyjnych za pomocą łącza Ethernet |
| Zdalne zarządzanie odbiornikiem poprzez przeglądarkę internetową WWW | Dostępność przez przeglądarkę internetową Internet Explorer lub równoważną darmową, protokół HTTP lub HTTPS Możliwość ustawienia za pomocą strony www parametrów pracy odbiornika w zakresie: transmisji danych (konfiguracja strumieni obserwacyjnych na odpowiednich portach TCP/IP), rejestracji danych obserwacyjnych w pamięci odbiornika, konfiguracji śledzonych sygnałów i satelitów, restartu odbiornika Możliwość zdalnej instalacji oprogramowania wewnętrznego odbiornika (firmware). Stały, konfigurowalny adres IP odbiornika Wysyłanie powiadomień o wystąpieniu interferencji drogą mailową na zdefiniowany adres e-mail |
| Warunki pracy | W przedziale od -40OC do +60OC Obudowa pyłoszczelna i odporna na działanie wilgoci, minimum IP 67 zgodnie z normą IEC 60529 na podłączonym porcie LAN, zasilania i anteny |
| Zasilanie | Możliwość zasilania odbiornika za pomocą zasilacza sieciowego 230V Automatyczne wznowienie pracy odbiornika przy ponownym przywróceniu zasilania sieciowego, przy zachowaniu ustawień i konfiguracji sprzed wystąpienia awarii zasilania, bez udziału osoby obsługującej stację Zainstalowana wewnętrza odbiornika bateria |
| Bateria wewnętrzna | Wewnętrzny bateria w odbiorniku ładowana automatycznie z samego odbiornika oraz z zewnętrznej ładowarki. Wymiana/montaż baterii realizowana przez użytkownika nie może w żaden sposób wpływać na odporność urządzenia na deszcz, kurz, piasek, wiatr Czas prac w trybie autonomiczny minimum 20 godzin. |
| Akcesoria | Ładowarka sieciowa do ładownia baterii stacji referencyjnej wspólna dla wszystkich odbiorników |
| Autonomiczny moduł detekcji przemieszczeń | Moduł działający wewnątrz odbiornika bez żadnych zewnętrzach strumieni danych Wykrywanie przemieszczeń o prędkości minimum 10 mm/s poziomo |
| Moduł wykrywania zakłóceń | Automatyczne Automatyczne wysyłanie powiadomień o zakłóceniach |
| Klawiatura/ekran | Odbiornik wyposażony jest w ekran i klawiaturę do ręcznej konfiguracji parametrów pracy odbiornika. |
| Analizator widma | Odbiornik powinien oferować możliwość wizualizacji widma mocy RF we wszystkich pasmach L1, L2, L5 i L band bands. |
| Moduł wykrywania zakłóceń | Odbiornik wyposażony w system detekcja zakłóceń radiowych , który umożliwia filtrowanie sygnałów zakłócających. Techniki łagodzenia powinny być programowalne przez operatora odbiornika. |
|  | Automatyczne wykrywanie zakłóceń i alarmowanie przez interfejs webowy odbiornika oraz e-mailem na zdefiniowany adres e-mail |
| Gwarancja | 5 lat |
| Dodatkowe |  |
| Pamięć | Pamięć min 32 GB |
| Wymienna | Możliwość wymiany pamięci wewnętrznej z poziomu użytkownika w miejscu instalacji. |
| Pobór prądu | Poniżej 3,5 W |

- Parametry techniczne anten GNSS

| Producent | Tego samego producenta co odbiornik |
| --- | --- |
| Śledzone sygnały | Te same co w odbiorniku |
| Centrum fazowe | Dokładność wyznaczenia centrum fazowego nie gorsza niż 2 mm |
| Kalibracja modelu anteny | Antena musi mieć przeprowadzoną absolutną kalibrację centrum fazowego |
| Złącze | TNC |
| Montaż | Na gwincie 5/8 ‘’ |
| Temperatura pracy | -40° C do +80° C |
| Obudowa | Odporność na deszcz, pył: Zgodnie z normą IP67, zabezpieczenie przed strugami wody i pyłem Odporna na upadek z wysokości 2 m na twarde powierzchnie |

- Parametry techniczne zestawów montażowo instalacyjnych

| Router GSM | Router GSM 2G/3G/4G Prędkość transmisji do 150 Mbit/s DUAL SIM Port RS2325/RS485 Opcja podłączenie anteny GNSS Obsługa funkcji SMS – sterowanie i odczyt parametrów Wejścia i wyjścia cyfrowe Wejście analogowe Zewnętrzne anteny WiFi i GSM Modbus TCP Master i Slave Modbus RTU Modbus Gateway RTU na TCP Funkcje sieciowe VPN WAN Failover Pasywne PoE Temperatur pracy w przedziale min -40°C do 60 °C Pobór prądu max 7W |
| --- | --- |
| Zasilacz buforowy | napięcie wejściowe 88-264VAC, 124-370VDC napięcie wyjściowe 12 V zabezpieczenia: przeciwzwarciowe, przepięciowe oraz przeciążeniowe zabezpieczenie przed rozładowaniem akumulatora możliwość regulacji napięcia wyjściowego zakresie +/-10% chłodzenie przy otwartym obiegu powietrza zgodność z normami i certyfikatami możliwość instalacji na szynie DIN (za pomocą przystawek) |
| Akumulator żelowy | Bezobsługowy napięcie 12V technologia AGM technologia VRLA min 20 Ah |
| Skrzynia na osprzęt | wykonana z metalu lub ABS wymiary min30x40x50 klasa odporności min IP 65 zamykanie na klucz zawiera płytę montażową |
| Maszt antenowy | wykonany z aluminium zakończony gwintem 5/8 ‘’ uchwyty montażowe dostosowane do sposobu montażu wysokość zapewniająca prawidłowe działanie anteny |
| Przekaźnik zdalnego sterowania GSM | sterowanie po stronie użytkowników (funkcja wdzwaniania CLIP) minimum dwa równoległe wyjścia przekaźnikowe możliwość nastawy różnych czasów aktywacji wyjścia dla każdego wyjścia z osobna dwa wejścia impulsowe pozwalające na ręczną aktywację wyjść za pomocą podłączonych zewnętrznych przycisków funkcja automatycznego zamykania po określonym czasie program konfiguracyjny na PC autoryzacja min 10 numerów użytkowników zdalne dodawanie i usuwanie numerów za pomocą komend SMS sterowanie z telefony GSM |

- Parametry techniczne pakietu oprogramowania biurowego

| Producent | Tego samego producenta co odbiornik |
| --- | --- |
| Rodzaj licencji | Pływająca tj. z możliwością szybkiego przeniesienia licencji na inny komputer bez konieczności kontaktu z producentem/dostawcą, klucz wirtualny, nie sprzętowy, możliwość instalacji licencji na serwerze centralnym z możliwością wypożyczenia przez użytkownika |
| Język | W języku polskim |
| Przeznaczenie oprogramowania | Oprogramowanie przeznaczone do obliczeń w trybie postprocessingu danych pomiarowych z różnych sensorów |
| Obsługiwane systemy GNSS | GPS NAVSTAR, GLONASS, Galileo, Beidou (I, II i III generacji) Wszystkie częstotliwości rejestrowane przez odbiornik |
| Import danych | plików obserwacyjnych GNSS w formatach RINEX 2.10, 2.11, 3.01, 3.02, 3.04 Hatanaka Compact RINEX Surowych danych GNSS w formacie binarnym oferowanego odbiornika GNSS DXF + DWG, ASCII, E57 + LAS |
| Obsługiwane odbiorniki i anteny | Oprogramowanie musi umożliwiać obliczenia obserwacji w pełnym zarejestrowanym zakresie bez względu na producenta lub model odbiornika i anteny GNSS, z których pochodzą obserwacje Zarządzanie antenami GNSS W przypadku braku anteny GNSS na liście anten oprogramowania użytkownik musi mieć możliwość dodania kolejnej anteny poprzez podanie parametrów dotyczących przesunięć centrum fazowego anteny względem punktu ARP Oprogramowanie musi umożliwiać import plików indywidualnych kalibracji anten GNSS w formacie ANTEX v. 1.4 |
| Zarządzanie pracą z oprogramowaniem | Oprogramowanie musi umożliwiać zapisanie pracy na dowolnym etapie |
| Tworzenie projektów | Dane dotyczące różnych zadań/obliczeń muszą znajdować się w osobnych plikach projektów lub w osobnych katalogach na dysku |
| Edycja danych obserwacyjnych GNSS | Oprogramowanie musi prezentować obserwacje GNSS w sposób graficzny z podziałem na poszczególne satelity oraz umożliwiać zaznaczenie i usunięcie z obliczeń wybranego fragmentu obserwacji dla danego satelity oraz możliwość wyłączenia wszystkich obserwacji z wybranego satelity Oprogramowanie musi tworzyć w formie graficznej szkic wektorów w skali, która może być zmieniana przez użytkownika |
| Ustawienie parametrów obliczeń | Oprogramowanie musi umożliwiać zmianę parametrów obliczeń, co najmniej w zakresie: zmiana kąta obcięcia satelitów zmiana interwału obserwacji włączenie i wyłączenie systemu GLONASS, Galileo i Beidou włączenie i wyłączenie poszczególnych satelitów systemu wszystkich systemów GNSS Możliwość wczytania plików z orbitami precyzyjnymi oraz precyzyjnymi parametrami jonosfery zgodnych z formatem IGS oraz wykorzystanie ich do obliczeń wektorów |
| Obliczenia | Oprogramowanie musi umożliwiać obliczenia obserwacji fazowych GPS L1 Oprogramowanie musi umożliwiać obliczenia obserwacji fazowych GPS L1/L2/L5 oraz ich kombinacji liniowych Oprogramowanie musi umożliwiać obliczenia obserwacji fazowych z systemów GPS, GLONASS, Galileo i Beidou Możliwość wykonania ponownych obliczeń dla wybranego pojedynczego wektora lub grupy wektorów przy innych parametrach obliczeń GNSS Eksport obliczeń i wyników wyrównania w formacie tekstowym (w tym html, xml, pdf) zawierających składowe wektorów oraz parametry dokładnościowe wektorów Obsługiwane układy współrzędnych Oprogramowanie musi umożliwiać przeliczenie wyników obliczeń do obowiązującego w Polsce państwowego systemu odniesień przestrzennych Oprogramowanie musi umożliwiać tworzenie nowych układów współrzędnych w oparciu o definicję elipsoidy i odwzorowania kartograficznego Oprogramowanie musi posiadać możliwość przeliczenia wysokości elipsoidalnych na normalne za pomocą obowiązującego modelu quasi-geoidy |
| Moduł pobierania danych | Moduł w oprogramowania umożliwiający automatycznie pobieranie danych ze zdefiniowanych sieci stacji referencyjnych |
| Moduły dodatkowe | Moduł fotogrametryczny - możliwość obliczeń fotogrametrii naziemnej oraz lotniczej w oparciu o fotopunkty, generowanie ortoobrazów, generowanie chmur punktów, obliczanie współrzędnych punktów wskazanych bezpośrednio na zdjęciach. Moduł chmury punktów – wyświetlanie edycja i zarządzanie chmurą punktów Obliczenie powierzchni – tworzenie modeli DTM, obliczanie objętości i powierzchni (względem punktu, względem zadanej rzędnej, względem powierzchni referencyjnej), tworzenie warstwic, tworzenie hipsometrycznych map porównawczych Moduł tachimetryczny – przetwarzanie danych z pomiarów tachimetrycznych w tym liczenie ciągów poligonowych, tworzenie i edycja stanowisk Moduł niwelacyjny – tworzenie, edycja i wyrównanie ciągów niwelacyjnych |

- Parametry techniczne usługi montażu

| Personel | doświadczenie i niezbędna wiedza przy montażu podobnych instalacji uprawnienia elektryczne D+E do 1kW uprawienia do pracy na wysokościach uprawnienia do obsługi podestów ruchomych certyfikat instalatora sprzętu potwierdzony przez producenta |
| --- | --- |

- Parametry techniczne instruktażu i wsparcia technicznego, serwisu

| Zakres instruktażu | Obsługa sprzętu po montażu Obsługa oprogramowania wraz z instalacją |
| --- | --- |
| Wsparcie techniczne – na okres 5 lat | Infolinia centralna dostępna w godzinach 8-16 od poniedziałku do piątku Dostęp do portalu z personalizowanym dostępem, umożliwiającego pobranie aktualnego software oraz firmware do oferowanego sprzętu, instrukcji technicznych w języku polskim, z możliwością dokonania zgłoszenia serwisowego i przeglądu pełnej historii serwisowej danego sprzętu, z możliwością odbycia szkolenia online z zakresu zakupionych produktów |
| Serwis | Certyfikowane przez producenta sprzętu centrum serwisowe z minimum 6 stanowiskami serwisowymi GNSS, akredytowane do wystawiania certyfikatów zgodnych z normą ISO/IEC 17050-1 |
| Aktualizacja oprogramowania | Dla odbiorników – przez okres 5 lat Dla pakietu oprogramowania biurowego – 1 rok Dla oprogramowania biurowego Infinity posiadanego już przez Zamawiającego – 1 rok lub równoważnie zaproponowanie nowego oprogramowania o takiej samej funkcjonalności |

- Parametry techniczne dostępu do sieci stacji referencyjnych

| Dostęp do danych | Dane w trybie RTK oraz RTN (VRS/i-Max) Obserwacji statycznych w formacie RINEX Obserwacje z systemów satelitarnych GPS NAVSTAR, GLONASS, Galileo, Beidou (w tym B3 w korekcie RTN) Sieć o zasięgu ogólnopolskim, liczebność stacji minimum 100 Serwis liczący dane w trybie postprocessingu (z surowych obserwacji) Dla 6 urządzeń jednocześnie |
| --- | --- |
| Okres dostępu | 5 lat |