FZ/5779/AJ/23							Załącznika nr 1 do zapytania ofertowego

Specyfikacja techniczna:

Przedmiotem zapytania ofertowego jest dostawa kamery szybkiej – 1 szt.

Zaoferowany sprzęt musi być fabrycznie nowy oraz nieużywany.

Zaoferowana kamera szybka ma spełniać poniższe wymogi specyfikacji technicznej:

1. Kamera ma być wyposażona w kolorowy sensor o rozdzielczości co najmniej 1.3 Mpx.

2. Rozdzielczość dłuższej osi sensora ma być co najmniej 1280 pikseli.

3. Przepustowość kamery ma być minimum 2,3 Gpx/s.

4. Prędkość rejestracji ma wynosić co najmniej:

- 1 800 FPS przy rozdzielczości 1280 x 1024 px,

- 2 500 FPS przy rozdzielczości 1280 x 720 px.

5. Rozmiar piksela ma być nie mniejszy niż 5,6 mikrometra.

6. Natywna czułość świetlna ISO ma być nie mniejsza niż 640 T.

7. Głębia bitowa ma być co najmniej 12 bitów.

8. Kamera ma posiadać automatyczną kontrolę ekspozycji.

9. Kamera musi posiadać co najmniej 8 GB wewnętrznej pamięci RAM.

10. Kamera musi posiadać co najmniej 240 GB  wewnętrznej pamięci nieulotnej.

11. Kamera ma posiadać możliwość rejestracji z użyciem zewnętrznego sygnału wyzwalania.

12. Kamera musi posiadać funkcję automatycznego wyzwolenia w zależności od zmiany w obrazie.

13. Wymagana jest możliwość połączenie kamery z komputerem za pomocą co najmniej 1 Gigabit Ethernet.

14. Urządzenie musi posiadać co najmniej jedno wyjście video w standardzie HD – SDI.

15. Kamera ma posiadać co najmniej 2 programowalne złącza, z których każde może pracować, jako wejście lub wyjście sygnału, muszą pozwalać na wybranie i zaprogramowanie sygnałów co najmniej takich jak: we/wy sygnału synchronizacji w standardzie TTL, znacznik zdarzenia, wyjście sygnału synchronizacji, którego stan zależy od wybranego czasu ekspozycji, czasowe blokowanie rejestracji, wyjście sygnału napięciowego oznaczającego rozpoczęcie rejestracji.

16. Wymagana jest  możliwość taktowania kamery z zewnętrznego źródła sygnału, na przykład z generatora lub innej kamery (praca master/slave).

17. Wymagana jest funkcja umożliwiająca nagrywanie w kołowym buforze pamięci RAM kamery oraz automatyczne zapisanie zdefiniowanej przez użytkownika ilości klatek po wyzwoleniu na dysk twardy komputera i automatyczne przejście kamery w tryb gotowości w oczekiwaniu na kolejny impuls wyzwalający.

18. Wymagane jest mocowanie obiektywu typu C-mount oraz F-mount po zastosowaniu odpowiedniego adaptera.

19. Wymagana jest możliwość odwrócenia mocowania C-mount obiektywu kamery, aby można było skorzystać również z optyki w standardzie CS-mount.

20. Wymagana jest kamera o maksymalnej wadze nie większej niż 0.6 kg (+/- 5%) oraz wymiarach nie większych niż 75 x 75 x 83 mm (+/- 2%).

21. Wymagana jest kamera wyposażona w aktywne chłodzenie. Wymagana jest także możliwość czasowego wyłączenia wentylatorów kamery.

22. Do kamery musi zostać dołączone oprogramowanie, pozwalające na przeprowadzenie procesu rejestracji oraz analizę ruchu w zarejestrowanych sekwencjach – możliwości pomiaru przemieszczeń, prędkości oraz przyspieszeń liniowych i kątowych. Możliwość analizy nielimitowanej ilości punktów (co najmniej 4 jednocześnie).

23. Wymagana jest możliwość przeprowadzenia upgrade’u firmware’u kamery lokalnie, przez użytkownika.

24. Wymagane jest przeprowadzenie szkolenia z zakresu obsługi sprzętu po dostawie kamery (min. 6 godzin szkolenia).