FZ/5794/AJ/23									Załącznik nr 1

Wymagania techniczne:

Przedmiotem wstępnego zapytania ofertowego jest modułowe stanowisko do badań brykietowania i peletyzacji materiałów sypkich: część I – dostawa peleciarki wraz z urządzeniami pomocniczymi – 1 zestaw , część II – dostawa brykieciarki – 1 szt.

Zamawiający dopuszcza założenie oferty wstępnej na poszczególne części zapytania ofertowego, tj. na część I oraz / lub na część II.

Zaoferowane urządzenia muszą być urządzeniami nowymi oraz muszą spełniać poniższe wymogi techniczne:

Część I: Peleciarka wraz z urządzeniami pomocniczymi - 1 zestaw

1. Peleciarka – 1 szt.:

- ma być przystosowana do produkcji peletu, pasz granulowanych, granulek z tworzyw sztucznych

- ma posiadać wydajność: do 60 kg/godz.

- wymagana moc silnika: 4 kW

- wymagane napięcie: 380 V

- wymagana średnica otworów w matrycy: 6, 8 mm (2 matryce), ilość walców: minimum 2 szt., ilość noży: minimum 2 szt.

- wymaga się urządzenia na platformie mobilnej

2. Urządzenia pomocnicze:

  - Młyn młotkowy (kruszarka do ziarna, zrębków, itd.) z cyklonem - 1 szt.

- wymagana wydajność: 500 kg/godz.

- wymagana moc silnika: 22 kW

- wymagane napięcie: 380 V

- wielkość frakcji wyjściowej: 0 - 5 mm

  - Rozdrabniacz do gałęzi (gruba frakcja) - 1 szt.

- wymagana wydajność: 6 m3/godz.

- wymagana moc silnika: 11 kW

- wymagane napięcie: 380 V

- maksymalna średnica gałęzi: 100 mm, ilość noży: minimum 4, materiał powstający: zrębki o rozmiarach od 5 - 50 mm

- wymaga się urządzenia na platformie mobilnej

  - Rozdrabniacz do biomasy (trzcina, słoma, siano, liście, itp.) z cyklonem - 1 szt.

- wymagana wydajność: 500 kg/godz.

- wymagana moc silnika: 11 kW

- wymagane napięcie: 380 V

- wielkość frakcji wyjściowej: 0,5 - 2,0 cm, ilość noży: minimum 6

  - Przenośnik ślimakowy ze zbiornikiem - 1 szt.

- wymagana wydajność: 500 kg/godz.

- wymagana moc silnika: 0,75 kW

- wymagane napięcie: 380 V

- pojemność zbiornika: na surowiec: 0,2 m3

- dostawa surowca regulowana za pomocą przetwornicy częstotliwości

Część II: Brykieciarka (hydrauliczna) - 1 szt.:

- ma być przystosowana do produkcji brykietu pochodzenia roślinnego (trociny, słoma, siano, makulatura i inne materiały)

- wymagana średnica brykietu: 50 mm

- wymagana wydajność: przykładowo dla trocin od 50 kg/h do 400 kg/h

- wymagana moc zainstalowana: 5,5 kW

- wymagane ciśnienie w układzie: 210 bar

- wymagane sterowanie wraz z oprogramowaniem i płynną regulacją podawania surowca