Katowice, 11.08.2023r.

WSTĘPNE  ZAPYTANIE  OFERTOWE

Szanowni Państwo,

zwracamy się z prośbą o przygotowanie wstępnej oferty na dostawę  serwera. Zaoferowany przedmiot zamówienia ma spełniać wymogi specyfikacji technicznej

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Serwer NAS 1 szt.

| Atrybut | Opis |
| --- | --- |
| Procesor | 64-bitowy x86, 8 rdzeniowy/16 wątkowy o taktowaniu min. 2,6MHz (z możliwością zwiększenia) |
| Pamięć RAM | Min. 128 GB ECC UDIMM DDR4 |
| Ilość obsługiwanych dysków | Min. 24 dyski SATA 3,5” Min. 6 dysków SATA 2,5” Min. 4 dyski NVMe SSD M.2 2280 PCIe (Gen3 x4) (przez kartę rozszerzeń tego samego producenta) |
| Ilość zamontowanych dysków | 28 dysków spełniające poniższe zapisy: Pojemność: min. 14TB Interfejs: SATA 6Gb/s Pamięć podręczna: min. 512MB Prędkość obrotowa: min. 7200RPM Odporność na wstrząsy (praca): min. 70G (2ms) Odporność na wstrząsy (spoczynek): min. 300G (2ms) MTBF: min. 2 500 000 h Maks. wew. szybkość przesyłania: min. 250 MB/s 8 dysków spełniające poniże zapisy: Pojemność: min. 4TB Interfejs: SATA III 6Gb/s Prędkość odczytu sekwencyjnego: min. 560 MB/s Prędkość zapisu sekwencyjnego: min. 530 MB/s MTTF: do 2,000,000h 4 dyski zewnętrzne spełniające poniższe zapisy: Pojemność: min.4TB Wielkość: 2,5’’ Interfejs: USB 3.2 Gen. 2 Prędkość interfejsu: min. 10Gb/s Szybkość odczytu: min. 1050MB/s Złącze: USB typu C |
| Interfejsy sieciowe | Min. 2 x 10GBase-T Min. 2x Gigabit Ethernet (2,5G/1G/100M) Możliwość zamontowania dodatkowej karty min. 25Gb/s |
| Interfejsy dodatkowe | Min. 2 x FC 32Gb/s przez kartę rozszerzeń PCI tego samego producenta kompatybilnej z urządzeniem |
| Porty | Min. 4 x USB 3.2 Gen 2 (10 Gb/s) Min. 2 x PCIe Gen4 x4 Min. 1 x PCIe Gen 4 x8 |
| System plików | Dyski wewnętrzne ZFS lub EXT4. Dyski zewnętrzne EXT3, EXT4, NTFS, FAT32, HFS+, exFAT |
| Obsługa RAID | Single, RAID 0 (Stripe), 1, 5, 6, 10, 50, 60, Triple Mirror, Triple Parity |
| Funkcje RAID | Rozszerzenie RAID (poprzez wymianę większych dysków), rozszerzenie puli pamięci (przez dodanie grupy RAID Group), migracja między poziomami RAID online |
| Zarządzanie dyskami | SMART, sprawdzanie złych sektorów |
| Obsługiwane systemy operacyjne klienta | Apple Mac OS 10.10 lub nowszy Ubuntu 14.04, CentOS 7, RHEL 6.6, SUSE 12 lub nowszy Linux IBM AIX 7, Solaris 10 lub nowszy UNIX Microsoft Windows 7, 8, 10 i 11 Microsoft Windows Server 2008 R2, 2012, 2012 R2, 2016 i 2019 |
| Obudowa | RACK wraz szynami umożliwiającymi montaż w szafie RACK |
| Wskaźniki LED | Minimum: HDD Status, NAS Status, LAN, USB |
| Język GUI | Polski |
| Liczba kont użytkowników | Min. 4000 |
| Liczba udziałów | Min. 512 |
| Maksymalna liczba migawek | Min. 65000 |
| Funkcje | • Urządzenie musi obsługiwać funkcję centralnego zarządzania poprzez aplikacje producenta macierzy, pozwalającą zarządzać innymi urządzeniami tego samego producenta. • Urządzenie musi mieć możliwość podłączenia się do systemu centralnego zarządzania hostowanego przez inne urządzenie tego samego producenta bądź maszynę wirtualną będącą takim hostem. • Aplikacja do centralnego zarządzania rozwiązaniami tego producenta powinna być możliwa do zwirtualizowania w środowiskach m.in. Microsoft Hyper-V lub VMware ESXi w celu odciążenia serwera NAS. • Rozwiązanie powinno obsługiwać funkcję replikacji danych z innymi rozwiązaniami tego samego producenta. • Funkcja replikacji powinna obsługiwać blokowanie zasobów/jednostek LUN na pomocniczym serwerze, aby były dostępne tylko do odczytu w celu ochrony danych. • Funkcja replikacji powinna obsługiwać synchronizację danych w czasie rzeczywistym pomiędzy jednostką główną a zapasową zapewniając RPO=0 • Rozwiązanie musi posiadać wbudowany mechanizm połączeń wielokanałowych dla SMB 3.0 pozwalający na agregacje prędkości transferu. • Wbudowany mechanizm połączeń wielokanałowych nie wymaga dodatkowej konfiguracji – powinien być dostępny po podłączeniu portów Ethernet do urządzenia klienckiego • Wbudowany mechanizm połączeń wielokanałowych powinien zapewniać tolerancje na awarię, kontynuując operację poprzez dostępne łącze, które nie uległo awarii. • Po wystąpieniu i ustaniu awarii wbudowany mechanizm połączeń wielokanałowych powinien automatycznie przywrócić pełną przepustowość pasma. |
| Wymagania dotyczące zamontowania i uruchomienia sprzętu | Zamawiający wymaga, aby wszystkie dostarczone urządzenie zostało umieszczone (zamontowane), skonfigurowane i uruchomione we wskazanym przez Zamawiającego miejscu przeznaczenia, w uzgodnionym przez obie strony terminie. Sposób montażu sprzętu ma być dostosowany do technologii wykonania oraz ma być przeprowadzony zgonie z zaleceniami producenta. Wykonawca dostarczy wszystkie niezbędne kable połączeniowe pomiędzy serwerami, macierzami oraz przełącznikiem, zapewniające transmisję danych z pełną prędkością łączonych portów. |
| Gwarancja i serwis | Gwarancja producenta min. 60 miesięcy w trybie: - Serwis świadczony przez producenta oferowanego sprzętu - 5 lat gwarancji NBD producenta - serwis producenta wysyła urządzenie zastępcze w następnym dniu roboczym (przy potwierdzonym zgłoszeniu do godz. 14:00 w dni robocze) - dostępność serwisu 5 dni w tygodniu w dni robocze – poniedziałek-piątek w godzinach 8:00 – 16:00 - wsparcie Klienta przez cały okres gwarancji: pomoc zdalna i telefoniczna przy konfiguracji i problemach z urządzeniem, w dni robocze (w godz. 8:00 – 16:00) – wymagana certyfikacja ISO 9001:2015 dla obsługi serwisowej - wymagany certyfikat potwierdzający gwarancję producenta - priorytetowy tryb rozpatrzenia zgłoszenia |

Model wzorcowy:

https://www.qnap.com/pl-pl/product/ts-h3087xu-rp/specs/hardware

lub

https://www.synology.com/pl-pl/products/HD6500

Prosimy o podanie we wstępnej ofercie następujących informacji:

- cenę netto w PLN / brutto w PLN (cena ma obejmować wszystkie koszty, jakie poniesie Zamawiający, w tym

koszty dostawy). Zamawiający dopuszcza możliwość złożenia oferty w innej walucie niż PLN.

Dla celów porównania ofert Zamawiający przeliczy ofertę złożoną w innej walucie niż PLN zgodnie ze średnim

kursem NBP z ostatniego dnia składania ofert;

- opis techniczny zaoferowanego sprzętu, nazwę producenta;

- termin i warunki wykonania zamówienia;

- warunki płatności;

- okres i warunki gwarancji.

Termin składania ofert wstępnych: wstępną ofertę należy złożyć do dnia 18.08.2023 godz. 12.00 r. drogą elektroniczną na adres e-mail: kbula@gig.eu

Kontakt handlowy:

- mgr Monika Wallenburg - tel. (032) 259 25 47, e-mail: mwallenburg@gig.eu

- mgr  Krystyna Bula - tel. (032) 259 25 11, e-mail: kbula@gig.eu

ZAPRASZAMY  DO  SKŁADANIA  OFERT  WSTĘPNYCH

Z poważaniem,

Kierownik Działu Handlowego

mgr Monika Wallenburg